Inhalte:

Auftrag F8:   Bewehrung verstehen+lesen

üK01:

Fachbereich Hochbau

Konstruktion / Zeichnen

Auftrag F8

(optional)

| Modul F (optional) | Lernende | üK01 |
| --- | --- | --- |

Abbildung: Internet

Liebe/-r Lernende

Herzlich willkommen in dieser Übung zum Thema «Konstruktion / Zeichnen» im Fachgebiet Allgemein. Mit dieser Übung erhalten Sie die Möglichkeit, dass vorgängig vermittelte Basiswissen praktisch umzusetzen.

Handlungssituation / Auftrag – Fachsprache im Ingenieurbüro

Sie erhalten mit dieser «Information + Übung» einige grundlegende Basisinformationen zum Thema Bewehrung.

Arbeitsauftrag F7

Erstellung Bewehrungsplan

- Erstelle die Bewehrung 3. + 4. Lage oben anhand des Beispiels

- Ergänze die Betonstahlliste mit den fehlenden Angaben

Vorhandene Übungsunterlagen: (A3)

- Modul-F-Uebung-8-B	Beispiel

- Modul-F-Uebung-8-A	Aufgabe

- Modul-F-Uebung-8-L	Lösung

- Sie können zeichnerische Grundlagen beziehungsweise Regeln u.a. auf Grundlagen der SIA 400 (Beschriftung, Bemassung) anwenden. (K3)

Gesamtüberblick über die Lernziele: (Kompetenzen aus dem Bildungsprogramm: b1.1)

Struktur Auftrag

Sozialform:	Einzelarbeit

Zeitbedarf:	150 Minuten für die Erstellung der Vermassung

Kontrolle:	- Kontrollen durch Kursleitung während der Ausführung resp. vor Lösungsabgabe.

- Selbstständige Kontrolle nach Abgabe der Lösung.

Reflexion:	Unter der Leitung der Kursleitung im Klassenverbund als Schluss der Übung.

Theorie / Basiswissen

Was ist Beton (Bestandteile)

Der Baustoff Beton ist ein künstlich hergestellter Stein aus einem Gemisch von Zement, Wasser und Gesteinskörnung (Sand und Kies). Im zuerst breiartigen Zustand ist er beliebig formbar, bevor er erhärtet und seine hohe Druckfestigkeit gewinnt.

Abbildung: Internet

Warum benötigt man eine Bewehrung (Zug- und Druckkräfte)

Beton kann Druckkräfte aufnehmen, aber reisst, wenn er durch Zugkräfte oder Biegemomente belastet wird. Um auch Zug- und Biegezugkräften standzuhalten, wird in Betonbauteile eine Bewehrung eingesetzt.

Abbildung: Internet

Wo ist die Bewehrung in einem Bauteil zu platziert

Bewehrung statisch sinnvoll (korrekt) platzieren aber gleichzeitig schützen

- Frage: Warum nicht in der Mitte ein «dicker Stahlstab»?

Grundriss Stütze	Beispiel
 	Krankonstruktion

Abbildung: Internet	Abbildung: Internet

Eisenüberdeckung

- Frage: Warum Bewehrung nicht ganz «Aussen» anordnen?

Beim Verbundstoff Stahlbeton bietet vor allem der Bewehrungsstahl Angriffsfläche für mögliche Schäden. Die Bewehrung ist stets der Gefahr der Sauerstoffkorrosion ausgesetzt. Wenn der Stahl in Berührung mit Wasser und Sauerstoff kommt, kann es zur Korrosion der Bewehrung kommen. Das Wasser kann beispielsweise durch wasserführende Risse in den Beton geraten. Durch Oberflächenschäden besteht die Gefahr, dass die Bewehrung freigelegt wird und durch die Kombination von Wasser und Sauerstoff zu rosten anfängt. Eine rostende Bewehrung schadet der Stabilität des Baustoffes und bei fortgeschrittener Korrosion besteht die Gefahr eines Substanzverlustes der Bewehrung und somit eine Beeinträchtigung der Tragfähigkeit des Stahlbetons.

Beispiel Schäden:

Abbildung: Internet

Lagen

Damit alle «Eisen» in der Planung und Ausführung korrekt platziert werden können, werden die «Eisen» einer Lage (Ort) zugeordnet.

Bei Bedarf werden unten und oben je zwei Lagen (Eisen kreuzweise) verlegt.

Beispiel Deckenschnitt

Die Lagen werden in der Regel gemäss der Verlegeabfolge nummeriert.

4. Lage oben	ganz oben (hier als Punkte dargestellt (geschnitten)
3. Lage oben	unter der 4. Lage (hier als Linien dargestellt (Ansicht)

2. Lage unten	über der 1. Lage (hier als Linien dargestellt (Ansicht)
1. Lage unten	ganz unten (hier als Punkte dargestellt (geschnitten)

Abbildung: Internet

Beispiel Deckengrundriss

- Frage: Welche Richtung (Orange oder Grün) ist «in der Regel» die erste Lage»?

Thema Distanzhalter

1 -> Unten für die erste Lage (Eisenüberdeckung)

2 -> unten bis UK 3. Lage (damit die 4. Lage die korrekte Eisenüberdeckung hat)

Abbildung: Internet

Stoss (Überlappung der Bewehrung)

Aus diversen Gründen können/sollen die Eisen nicht in der gewünschten Länge geliefert werden. 
Damit in diesem Fall der statische Nutzen der Bewehrung erhalten bleibt, müssen die «Eisen» miteinander verbunden werden. Dies kann, u.a. mittels Schraubverbindung oder im Normalfall mittels Stossverbindung erfolgen.

- Frage: Warum können/sollen zum Teil die «Eisen» nicht in der optimalen Länge geliefert werden?

Beispiel Deckenschnitt

Variante Normalfall «ohne Stossverbindung» -> 1 Eisen z.B. 1. Lage unten (Grün)

Variante Stossverbindung -> 2 Eisen gestossen z.B. 1. Lage unten (Grün)

Abbildung: Internet

Stossverbindungen gibt es auch bei Arbeitsfugen usw.

Abbildung: Übung

Zusammenhang Bewehrungsplan – Betonstahlliste (Positionen)

Damit die Bewehrung, welche im Bewehrungsplan dargestellt ist, auf der Baustelle eingebaut (verlegt) werden kann, muss das Material bestellt und auf die Baustelle geliefert werden.

Die einzelnen «Eisen» werden mittels «Positionsnummer» auf dem Plan klar definiert. Diese Nummer ist der «Schlüssel» vom Plan über die Materiallieferung bis zum Einbau auf der Baustelle.

Darstellung auf dem Bewehrungsplan

Abbildung: Übung

Auf dem Plan werden neben der Positionsnummer pro Position die Stückzahl, der Eisendurchmesser (mm) und der parallele Abstand (t=20 -> Abstand der Eisen parallel 20cm) inkl. eine Angabe über den Standort (z.B. 3.L.o. -> 3. Lage oben) vermerkt.

Weiter wird mit einer Bereichsangabe definiert, von wo bis wo das «Eisen» verlegt werden muss. Damit klar ist, um welches «Eisen» es sich handelt, wird dieses «Eisen» proportional 1x im Bereich gezeichnet und mit der «Bereichsangabe» (hier mit einem ausgefüllten Punkt) verbunden.

Die Betonstahlliste

Mit heutigen Bewehrungsprogrammen kann «automatisch» eine Betonstahlliste generiert werden, auf welcher jedes «Eisen» so vermerkt ist, dass die notwendigen Angaben zur Erstellung vermerkt sind.

Selbstverständlich können «Eisen» auch manuell bestellt werden.

Abbildung: Übung

POS.	Positionsnummer

STÜCKZAHL	Anzahl aller Eisen vom Typ der Positions-Nummer
	(Es können unterschiedliche Bereiche die identischen Eisen haben)

ABGEW.LÄNGE	Gesamtlänge vom «Eisen» in Meter

TOTAL-LÄNGE	Stückzahl x Abgewickelte Länge = Totallänge Position in Meter
 	(alle Eisen zusammen)

FORM (Aussenmasse)	Form proportional inkl. Angabe der Teillängen in cm

Bemerkung	Information z.B. was für ein Eisen oder wo es im Bauwerk liegt (AE = Anschlusseisen)

- Zusätzliche Angaben pro Liste: Plan-Nr, Betonstahlliste-Nr. usw.